视频监控系统维保服务招标采购公告

第一部分 投标邀请

南京市溧水区人民医院，东南大学附属中大医院溧水分院对视频监控系统维保等项目进行议价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

1、项目编号：LSRY-YJ2018-14

2、项目名称：视频监控系统维保服务

3、供应商资格条件

3.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料；

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具有本次采购货物的销售资格；

4、响应性文件份数：正本壹份副本贰本。

5、报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

6、供应商应按照询价文件要求编制报价文件，应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、法人代表授权书，、开户银行和帐号等相关资格证明文件、《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、技术资料或彩页和服务承诺（报价文件不全的按无效报价处理）。属于集成项目的，应有具体实施方案且符合要求等。否则，按照不响应处理。

7、报价应用人民币报价，预算价格：45000元，包含200元以内材料费。

8、售后服务承诺

9、评审与成交标准

评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

成交标准：2-3轮报价，符合条件低价中标

10、合同采用南京市政府采购合同

11、报名：

地点：南京市溧水区人民医院门诊三楼采购办 时间：公告之日起至2018.5.5

联系人：任先生  电话：56232023

报名资料：营业执照复印件、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及授权代表身份证

邮箱报名：47673496@qq.com

12、递交响应性文件时间、地点：另行通知。

13、采购单位咨询：采购办   陈六生：18951883889

现场勘察咨询：总务科   荚  科：56232066

南京市溧水区人民医院

东南大学附属中大医院溧水分院

2018年4月28日

第二部分 采购需求

一、服务内容

维保内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件推护、硬盘录像机设备及其附属设备推护。维保服务内容如下：

1、报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头和网络接头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除等。

5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等。

6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

二、服务标准及要求

（一）定期上门巡检服务

1、每年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、射灯等。

4、对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5、对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

6、根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

7、服务后由乙方详细填写维修单。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。

第三部分 商务

一、服务要求：

1、故障响应：提供7×24小时响应服务，应在接到故障通知后的5小时内到达现场，检查并排除故障；确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限；

2、设备更换：系统所需的配件须常年备货。系统运行中的设备或线路故障在成本支出不大于200元时由维护方负责，对更换超过200元以上价值配件，按不高于市场价格与院方结算。更换配件为全新产品，配件在保质期内由投标方负责更换，产生的费用由投标方负责。

3、切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，由投标方负责。

二、服务时间：一年

三、付款条件：

合同签订后，乙方立即安排人员进场维护。乙方每次服务结束，填好服务单，经甲方签字确认，服务单作为合同款结算的依据。甲方验收，验收合格后，甲方付合同总款的50%，合同期满后，经验收，达到标准，付清余款。